Mejoras de V1R1R1 a V1R2R1 (FINALIZADA)

BUG 1.

Comportamiento: FMC-320U-A2, no alimenta correctamente FMC-320-A1.

Descripción: R2 debería ser de 0 Ohms pero se colocó de 2.49k Ohms, el componente original tenía mal cargado el desginator, error repetido varias veces al crear un componente duplicando uno similar, PCBWAY nota un problema con el footprint y pregunta por cual cambiar, ahí se le pasa un numero de parte erróneo, se corrige un error con otro error.

Solución propuesta: Verificar componente en librería, ver si es necesario actualizar schematic y PCB.  Cambiar resistor por uno de 0 Ohms.

Estado: Solucionado

BUG 2.

Comportamiento: el armador del PCB no puede montar componentes x,y,z (completar) los comprados son 0603 y los que se necesitan son 0805.

Descripción: Los componentes (listar componentes) no existían en la biblioteca de Yageo, se los crearon duplicando otros componentes, pero en lugar de duplicar a partir de componentes 0805 se los duplico usando componentes 0603. Notar que al duplicar un componente se deben cambiar necesariamente al menos dos campos, el “Desing Item ID”, pero además el Manufacture “Part Number”, que es el que luego aparece en el BOM.

Solución propuesta:  recopilar los ID de números de parte con problemas, corregir librería yageo, actualizar componentes modificados desde la nueva versión de librería (puede que ya este hecho, verificar).

Estado: Solucionado.

BUG 3.

Comportamiento: no funciona el front-end de la salida de pulsos.

Descripción: integrado U1 sin alimentación, el pin 7 que es DVDD del integrado no se conectó.

Solución propuesta: Agregar conexión entre pin 7 u DVDD en el esquemático y routear en PCB. Para las placas prototipos soldar cable entre pin 7 del IC y DVDD

Estado: Solucionado.

BUG 4.

Comportamiento: la corriente en el RTD no es la esperada

Descripción: R16 es 200k cuando debería ser de 100k.

Solución propusta: cambiar el valor de R16 en el laboratorio, verificar funcionamiento, si funciona como lo esperado hacer el cambio en Altium para schematic y PCB.

Estado: Solucionado, se está usando un IC dedicado a la lectura de temperatura.

BUG 5.

Comportamiento: Placa no encaja en gabinete FM-520

Descripción: Los agujeros de fijación están desplazados con respecto a su predecesor FM-500.

Solución: posicionar nuevamente los agujeros de fijación.

Estado: Solucionado, se cambió dimensión de placa, no tiene compatibilidad con antiguo montaje.

BUG 6.

Comportamiento: No se puede medir el consumo del computador correctamente con el programador conectado.

Descripciones: ST-LINK suma 500uA de consumo al computador.

Solución: colocar resistor de cero ohms, solo se colocará en placas de producción.

Estado: Solucionado, se usa una línea exclusiva de alimentación para el ST.LINK.

BUG 7.

Cambiar a baterías AA. Esto se podría considerar como una mejora, pero es de tal importancia que se lo considera un BUG haber usado AAA.

Estado: Solucionado, se cambió a AA.

MEJORA 1.

Descripción: implementar puerto estándar para analizador lógico, o bits + VCC + GND

Solución propuesta: cambiar el valor de R16 en el laboratorio, verificar funcionamiento, si funciona como lo esperado hacer el cambio en Altium para esquemático y PCB.

Estado: Desestimado, se tiene un puerto para ajuste, PD1 a PD4, se lo puede usar para este propósito, hay posibilidad que dada GPIO cumpla doble función, lectura de configuración y señalización o expandir.

MEJORA 2.

Los colores de los LED deben ser:

- LED_1_ERROR   usar color rojo

- LED_2 _ACTIVE usar color azul

- LED_3_SIGNAL_1 usar color verde

Estado: Solucionado.

MEJORA 3.

Solo las placas para prototipo tienen lo resistores colocados para los LED.  Buscar método para contemplar esto en producción.

Estado: Solucionar por software, los PD1 a PD4 configuran si se prenden o no los LEDs.

MEJORA 4.

Conexión de teclado no tiene acceso, queda bloqueado por la placa 2.

Estado: Solucionado, se cambió a conector a 90°.

VERSIONE ACTUAL

FMC-320U-A1 	V1R2R1

FMC-320U-A2	 V1R2R1

EMC-3080	V1R1R1

SIGUIENTE VERSIÓN

FMC-320U-A1

FMC-320U-A2

EMC-3080

MODIFICACIÓN #1

Tipo: mejora.

Descripción: para los GPIO usados para los pulsadores externos, incluir filtro RC.

Comportamiento actual:

Comportamiento esperado:

MODIFICACIÓN #2

Tipo: mejora

Descripción: usar borneras para para pulsadores externos.

Comportamiento actual:

Comportamiento esperado:

MODIFICACIÓN #3

Para los GPIO usados para pulsoadores extenos, buscar re-incorprar los dos GPIO perdidos, destinados a configuración y ahora se usan como pulsadores.

MODIFICACIÓN #4

- Lineas RX y TX de UART con pull-up o pull-down. EL