Verificación final.

- Repour all polygons -> LISTO

- Validate PCB Project -> LISTO

- Verificar que el PCB y el esquemático estén sincronizados -> LISTO

- Tools -> Desing -> Rule check -> Rulse Desing Rule Check -> LISTO

Si cualquiera de los anteriores da mal hay volver a iniciar. Si se al verificar cualquiera de los siguientes apartados da mal, volver a iniciar esta verificación.

Carpetas y archivos.

- Revisar que las carpetas tengan nombres consistentes -> LISTO

- Revisar que los archivos tengan nombres consistentes -> LISTO

Trazabilidad y datos principales

- Logo de la empresa -> LISTO

- Legendas de advertencias y peligro -> NO APLICA

- Correo y web de la empresa -> NO APLICA

- Nombre de la placa -> LISTO

- Número de serie, versión y revisión -> LISTO

- Área para número de serie -> LISTO

- Numero de lote -> LISTO

- Area para re-work -> LISTO

- Área para control de calidad -> LISTO

Top y Bottom Overlay.

- Designator 3en tamaño 1.25mm(alto)/0.25mm(grosor). Para textos que no estén horizontal usar solo un sentido vertical, sugerido arriba hacia abajo.

- Designators cerca de los componentes.

- IC con pin 1 claramente marcado

Montaje

- Incluir tornillos, arandelas, separadores y tuercas, verificar que haya suficiente espacio para el montaje.

- Incluir modelo 3D del gabinete.

Diseño.

- Siempre que sea posible trabajar con las reglas estándar del fabricante. Apártese de esto requiere autorización.

- Ajustar las reglas de diseño un 15% por encima de las del fabricante. Solo usar espacio o grosores igual las mínimas estándar del fabricante si es totalmente necesario.

- Verificar si se esta trabajando con un circuito de parámetros distribuidos o concentrados.

- En parámetros concentrados como norma general usar lo mayor posibles componentes SMD, routeado mayormente en lado top y bottom con buen copper pour de GND. Lado top puede requerir copper pour para las alimentaciones.

- Todas las conexiones a GND con via GND copper pour.

- Vías con suficiente capacidad de corriente.

- Pistas con suficiente capacidad de corriente.

- Componentes sin excesivo aumento de temperatura.

verificación de parámetros concentrado.

No hay en esta placa.

Conectores

- Verificar que conectores inter-placas estén bien mapeados.

- Como regla general usar pin 1 para Alimentación y pin 2 para GND.

- Capacitores de desacople en los pines de alimentación.

- Conectores con CN.

- Jumpers con J.

- Verificar que la altura de los conectores inter-placa sea la correcta