Verificación final.

- Repour all polygons ->  OK

- Validate PCB Project ->  OK

- Verificar que el PCB y el esquemático estén sincronizados -> OK

- Tools -> Desing -> Rule check -> Rulse Desing Rule Check -> OK

Si cualquiera de los anteriores da mal hay volver a iniciar. Si se al verificar cualquiera de los siguientes apartados da mal, volver a iniciar esta verificación.

CARPETAS Y ARCHIVOS.

- Revisar que las carpetas tengan nombres consistentes -> OK

- Revisar que los archivos tengan nombres consistentes -> OK

CREAR EL BOM Y VERIFICAR.

- Manufacturer -> OK

- Manufacturer Part Number -> OK

- Temperatura mínima ->

- Temperatura máxima ->

- Main Supplier ->

- Target Price ->

- No hay dobles valores en ningún campo -> OK

Advertencia: “Design item ID” debe ser el mismo que el Manufacturer part number

TRAZABILIDAD Y DATOS PRINCIPALES.

- El PCB con bordes delimitador en top coutyard -> OK

- Logo de la empresa -> OK

- Legendas de advertencias y peligro -> NO APLICA

- Correo y web de la empresa -> OK

- Nombre de la placa -> OK

- Número de serie, versión y revisión -> OK

- Área para número de serie -> NO APLICA

- Numero de lote -> OK

- Area para re-work -> NO APLICA

- Área para control de calidad -> NO APLICA

- Medidas de la placa en mechanical layer -> OK

- Rotulo con información en mechancal layer -> OK

- Notas sobre catodos, polaridades, etc. en mechanial layers -> OK

TOP Y BOTTOM OVERLAY.

- Designator : tamaño sugerido 1.25mm(alto)/0.25mm(grosor). Para textos que no estén horizontal usar solo un sentido vertical, sugerido arriba hacia abajo. El tamaño de 1.0mm(alto)/0.2mm(grosor) también es aceptable.

- Designators cerca de los componentes.

- IC con pin 1 claramente marcado

Los siguientes puntos de verificación se deben hacer sobre una planilla Excel que controlo cada componente.

Puertos de comunicación:

- Conexión de RX y TX cruzadas.

- Resistores de terminación calculados.

- Resistores en serie con líneas de transmisión con alto rise time y baja tasa de transferencia. Esto también aplica para comparadores y otras líneas que puedan mantenerse como sistema de parámetros concentrados.

Montaje

- Elementos mecánicos incluidos con sus modelos 3D.

- Gabinete y modelo 3D incluido

Diseño.

- Se usaron reglas estándar del fabricante -> OK

- Reglas de diseño al menos un 15% por encima de las del fabricante. -> OK

- Circuito de parámetros concentrados ->  OK

- Todas las conexiones a GND con via GND copper pour -> OK

- Vías con suficiente capacidad de corriente ->

- Pistas con suficiente capacidad de corriente ->

- Componentes sin excesivo aumento de temperatura (check list en Excel) ->

Conectores

- Conectores inter-placas estén bien mapeados -> OK

- Pin 1 para Alimentación y pin 2 para GND (check list Excel) -> Regla obsoleta no se usa.

- Capacitores de desacople en los pines de alimentación (check list Excel) ->

- Conectores con CN (check list Excel) ->

- Jumpers con J (check list Excel) ->

- Altura de los conectores inter-placa sea la correcta (check list Excel) ->

BORNERAS USUARIO.

- Designators nombre sugerido P? (check list Excel) ->

- Designators tamaño sugerido 2mm / 0.4mm (check list Excel) ->

- Salidas marcadas (check list Excel) ->

CIRCUITOS INTEGRADOS.

- Alimentaciones -> OK

- Tierras -> OK

- Validado por nota de aplicación o uso anterior-> OK