Modificaciones

28/11/2023 -  DHS: agrego verificación entre Desing Item ID y Manufacturar part number

Descripcion: Este documento es check list de PCB creado en Altium Designer necesario de completar antes de enviar a fabricar a PCBWAY. Describe los pasos a seguir cuando la etapa de diseño esté terminada. Antes de iniciar el proceso de pedido de cotización se deben pasar todas las verificaciones. Este documento se debe trabajar en conjunto con el 01_components_check_list. Luego debe seguir las instrucciones del documento se ejecuta el 03_pcway_output_files, se genera la carpeta versionada y archivos para enviar al fabricante de placas.

Verificación final.

- Repour all polygons ->

- Validate PCB Project ->

- Verificar que el PCB y el esquemático estén sincronizados ->

- Tools -> Desing -> Rule check -> Rulse Desing Rule Check ->

Si cualquiera de los anteriores da mal hay volver a iniciar. Si se al verificar cualquiera de los siguientes apartados da mal, volver a iniciar esta verificación.

CARPETAS Y ARCHIVOS.

- Revisar que las carpetas tengan nombres consistentes ->

- Revisar que los archivos tengan nombres consistentes ->

CREAR EL BOM Y VERIFICAR.

- Designator ->

- Quantity ->

- Manufacturer ->

- Manufacturer Part Number ->

- Temperatura mínima ->

- Temperatura máxima ->

- Main Supplier ->

- Target Price ->

Advertencia : “Design item ID” debe ser el mismo que el Manufacturer part number.

TRAZABILIDAD Y DATOS PRINCIPALES.

- El PCB con bordes delimitador en top coutyard ->

- Logo de la empresa -> OK

- Legendas de advertencias y peligro -> NO APLICA

- Correo y web de la empresa -> NO APLICA

- Nombre de la placa -> OK

- Número de serie, versión y revisión -> OK

- Área para número de serie -> OK

- Numero de lote -> OK

- Area para re-work -> OK

- Área para control de calidad -> OK

- Medidas de la placa en mechanical layer -> OK

- Rotulo con información en mechancal layer -> OK

- Notas sobre catodos, polaridades, etc. en mechanial layers -> OK

TOP Y BOTTOM OVERLAY.

- Designator : tamaño sugerido 1.25mm(alto)/0.25mm(grosor). Para textos que no estén horizontal usar solo un sentido vertical, sugerido arriba hacia abajo. El tamaño de 1.0mm(alto)/0.2mm(grosor) también es aceptable.

- Designators cerca de los componentes.

- IC con pin 1 claramente marcado

Los siguientes puntos de verificación se deben hacer sobre una planilla Excel que controlo cada componente.

Puertos de comunicación:

- Conexión de RX y TX cruzadas.

- Resistores de terminación calculados.

- Resistores en serie con líneas de transmisión con alto rise time y baja tasa de transferencia. Esto también aplica para comparadores y otras líneas que puedan mantenerse como sistema de parámetros concentrados.

Montaje

- Elementos mecánicos incluidos con sus modelos 3D.

- Gabinete y modelo 3D incluido

Diseño.

- Se usaron reglas estándar del fabricante -> OK

- Reglas de diseño al menos un 15% por encima de las del fabricante. -> OK

- Circuito de parámetros concentrados ->  OK

- Todas las conexiones a GND con via GND copper pour -> OK

- Vías con suficiente capacidad de corriente ->

- Pistas con suficiente capacidad de corriente ->

- Componentes sin excesivo aumento de temperatura (check list en Excel) ->

Conectores

- Conectores inter-placas estén bien mapeados (check list Excel) ->

- Pin 1 para Alimentación y pin 2 para GND (check list Excel) ->

- Capacitores de desacople en los pines de alimentación (check list Excel) ->

- Conectores con CN (check list Excel) ->

- Jumpers con J (check list Excel) ->

- Altura de los conectores inter-placa sea la correcta (check list Excel) ->

BORNERAS USUARIO.

- Designators nombre sugerido P? (check list Excel) ->

- Designators tamaño sugerido 2mm / 0.4mm (check list Excel) ->

- Salidas marcadas (check list Excel) ->

CIRCUITOS INTEGRADOS.

- Alimentaciones ->

- Tierras ->

- Validado por nota de aplicación o uso anterior->