Monitor de Registros (FM_LOG)

Objetivo

Registrar información significativa de caudal en memoria flash, controlando la frecuencia de escrituras mediante un sistema de cuotas. El propósito es obtener curvas útiles de arranque y parada, así como variaciones relevantes del flujo, sin degradar la memoria por registros excesivos.

API Pública

void FM_LOG_Init(uint32_t now_s)
Inicializa el módulo, establece cuota inicial y arranca contadores.

void FM_LOG_Monitor_OnStart(float rate, uint32_t now_s)
Llamar cuando el caudal pasa de 0 a >0. Intenta registrar curva de arranque consumiendo cuota.

void FM_LOG_Monitor_OnTick(float rate, uint32_t now_s)
Llamar periódicamente mientras hay flujo (>0). Aplica recarga de cuota (+1/min, hasta 10) y registra variaciones ≥2% si hay tokens.

void FM_LOG_Monitor_OnStop(uint32_t now_s)
Llamar cuando el caudal pasa de >0 a 0. Intenta registrar curva de parada consumiendo cuota.

void FM_LOG_Monitor_OnMinute(uint32_t now_s)
Llamar una vez por minuto. Registra evento “heartbeat” cada 60 minutos, independiente de la cuota.

Constantes Clave

FM_LOG_DELTA_RATE_PCT → Umbral de variación significativa (2%).

FM_LOG_MAX_QUOTA → Tope máximo de tokens (10).

FM_LOG_TOPUP_PER_MIN_FLOW → Recarga: +1 token/minuto de flujo.

FM_LOG_COST_START → Tokens que consume un arranque (6).

FM_LOG_COST_STOP → Tokens que consume una parada (6).

FM_LOG_COST_VARIATION → Tokens que consume cada variación (1).

FM_LOG_CURVE_MIN_SPACING_S → Espaciado mínimo entre muestras de una curva (1s).

FM_LOG_HEARTBEAT_PERIOD_S → Periodo de heartbeat (3600s = 60 min).

Tipos de Evento

FM_LOG_EVT_FLOW_ZERO → Caudal = 0.

FM_LOG_EVT_FLOW_RATE → Caudal > 0.

FM_LOG_EVT_HEARTBEAT → Marca horaria periódica.

Política de Cuotas

- Arranque:
Consume hasta 6 tokens. Registra un punto en cero (t-1) y varios puntos de caudal (t..) para la curva inicial.
Si no hay tokens, no registra nada (evita curvas en arranques constantes).

- Parada:
Consume hasta 6 tokens. Registra varios puntos de cero espaciados.
Si no hay tokens, no registra nada.

- Variaciones:
Cada cambio ≥2% respecto al último valor logueado consume 1 token y se registra.

- Recarga:
Mientras el flujo se mantiene, cada minuto completo suma +1 token, con tope en 10.
No hay recarga cuando el caudal está en cero.

- Heartbeat:
Independiente de la cuota, se registra cada 60 minutos para mantener trazabilidad temporal.

- Comportamientos no deseados mitigados:

  - Flujo que varía rápidamente: agota la cuota y evita grabar cada poco segundo.

  - Arranques/paradas constantes: también agotan cuota y limitan las curvas grabadas.

  - Flujo prolongado estable: mantiene la cuota en máximo (10) pero nunca supera ese límite.